# Отчет по лабораторной работе

«Изучение параметров многомодового газового лазера ».

Работу выполнили:  Зюзин А., Барыгин И., Сафонов К. (группа 4104).

- Цель работы.

Цель работы—изучить принцип действия, устройство и параметры выходного излучения многомодового лазера непрерывного действия на парах металла; принцип работы и устройство спектрометра высокого разрешения — интерферометра Фабри-Перо; ознакомиться с методами расчета основных параметров многомодового лазера и интерферометра Фабри-Перо.

- Схемы проведенных экспериментов.

2                                                   4

1

3

5

6

7

Рис. 1.  Блок-схема установки для определения пространственной когерентности

1 – лазер; 2 – экран со щелями; 3 – коллиматор; 4 – аттенюатор; 5 –телевизионная камера; 6 – монитор;  7 – осциллограф С9-1

Рис. 2. Схема наблюдения картины поля излучения в дальней зоне

- Результаты измерений.

1. Измерение угла расходимости.

Изменяя диаметр внутренней диафрагмы лазера, получили два поперечных типа колебаний, зарисовали соответствующие распределения поля:

(0,0)                                    (0,1)

На экране осциллографа измерили ширину распределения поля ( на половине высоты ). Зная масштабный коэффициент, определили угол расходимости излучения.

K=91 мм/мс - масштабный коэффициент, f=43 см.

Номер моды                                       (0,0)       (0,1)

Ширина пучка               (мм)              0,27       0,32                      d

Угол расходимости   (10−4 рад)         6,4          7,5               θ=df

Теоррасчёт угла расходимости:          Дифференциальная расходимость  θd=λ2D=2,2⋅10−4 рад. Геометрическая расходимость θГ=4,7⋅10−4рад , где D= 1мм - диаметр излучающей поверхности, L=1,06м – длина резонатора, g=1-L/R=0,47, R=2м – радиус кривизны зеркал. Итак:

Угол расходимости для основной поперечной моды:θd+θГ=6,9⋅10−4рад. Угол расходимости для TEM01 θd+2θГ=8,8⋅10−4 рад

2. Измерение длины пространственной когерентности.

Пользуясь двухщелевой диафрагмой, измеряли длину пространственной когерентности по методу Юнга по уровню контраста К= 0,88. Определили, что длина пространственной когерентности много больше расстояния между щелями диафрагмы 200 мкм.

3. Расчёт параметров интерферометра Ф-П.

Постоянная интерферометра Δλ=λ22nτ=8,8⋅10−13м

Разрешающая способность λδλ=7,4⋅107