# Отчет по лабораторной работе

«Исследование оптического спектра газового лазера с помощью сканирующего интерферометра».

Работу выполнили: Барыгин И., Зюзин А., Сафонов К. (группа 4104).

- Цель работы.

Цель работы — изучение спектральных характеристик газового лазера, методики расчета согласования двух оптических резонаторов, приобретение навыков работы с лазером, сканирующим интерферометром, оптическим вентилем.

- Схема лабораторной установки.

Э        3             4            5

1

2

6

7

8

9

11

10

1 - Не-Ne лазер; 2 - блок питания лазера; 3 - поляризатор; 4 - пластинка /4; 5 - согласующая линза; 6 - сканирующий интерферометр; 7 - источник питания интерферометра; 8 - ФЭУ; 9 - блок питания ФЭУ; 10 - осциллограф; 11 - ПЗС-камера; Э - экран с отверстием.

- Согласование.

резонатор                     каустика                                                 интерферометр

2l                               20l                                          f0                                        20J                      2J

R1=RL                                                R2                                                     R3                                        R4=RJ

dL                              d1                           d2                          dJ

Исходные данные для расчета:

 = 632,8 нм; dL = 75 см; dJ = 10 см; RL = 1 м; RJ = 30 см; 1/f = 3,75 дптр

Формулы для расчета:

ω0=λπd(R−d)12

f0 =0l0J/

Результаты расчета:

0L = 0,168 мм; 0J = 0,295 мм; f0 = 24,7 см; d1 = 0,44 см; d2 =0,32 см

- Результаты экспериментов.

Исследование спектра лазера.

На экране осциллографа наблюдалось несколько групп пиков. Расстояния между соседними группами были одинаковы. Были измерены: расстояния между группами пиков – 1,6 мс; расстояния между пиками каждой группы – 0,32 мс; ширина каждого пика (на половине высоты) – 40 мкс.

Исследование пространственных характеристик пучка с помощью ПЗС.

С помощью прибора с зарядовой связью на экране осциллографа была получена зависимость интенсивности излучения от координаты. По меткам, соответствующим элементам ПЗС-линейки, была измерена ширина пучка (на половине высоты) в единицах длины элемента: N = 20. Размер элемента матрицы ПЗС составляет 10 мкм.

- Объяснение полученных результатов.

Расстояние между группами пиков спектральной характеристики лазера, полученной с помощью сканирующего интерферометра, соответствует расстоянию между продольными модами интерферометра c/2dJ = 1,5 ГГц. Зная эту величину, можно рассчитать расстояния между пиками в каждой группе (т.е. между продольными модами лазера) – 300 МГц и ширину каждого пика – 37 МГц.

Диаметр пучка равен 200 мкм.