Лабораторная работа 1

ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МНОГОМОДОВОГО ГАЗОВОГО ЛАЗЕРА

Цель работы—изучить принцип действия, устройство и параметры выходного излучения многомодового лазера непрерывного действия на парах металла; принцип работы и устройство спектрометра  высокого   разрешения — интерферометра Фабри-Перо; ознакомиться с методами расчета основных параметров многомодового лазера и интерферометра Фабри-Перо.

Гелий-кадмиевый лазер ЛПМ-11

Рабочими частицами гелий-кадмиевого лазера   являются ионы кадмия. Индуцированные переходы между их состояниями определяют генерацию света. Возбуждение ионов осуществляется посредством газового разряда. Механизм создания инверсной населенности основан на явлении передачи энергии при неупругих соударениях атомов гелия и кадмия.

Основное состояние атомов гелия и кадмия 1S0 (рис. 1). Нижние возбужденные состояния гелия являются метастабильными, так как оптические переходы 21S0lS0,23S11S0 запрещены. Времена жизни этих состояний имеют порядок 10-3 c.

Рис. 1. Энергетическая схема уровней атомов гелия и кадмия

В лазере используются индуцированные переходы между возбужденными состояниями ионов кадмия. Лазерный переход с длиной волны λ=441,6 Нм осуществляется между возбужденными уровнями иона Cd+ 2D*5/2 (верхний уровень) и 2P*3/2 (нижний уровень).

Создание инверсии населенностей в гелий-кадмиевом лазере осуществляется в два этапа. На первом этапе в результате газового разряда происходит заселение уровней 21S0 и 23S1 гелия вследствие неупругих ударов электронов:

e+He(1S0)→He(21S0)+e

e+He(1S0)→He(23S1)+e

Затем вследствие неупругих соударений 2-го рода между возбужденными атомами гелия и кадмия, находящимися в основном состоянии, осуществляется ионизация атомов кадмия:

He(21S0)+Cd(1S0)→He(1S0)+Cd(2D52)+e

He(23S1)+Cd(1S0)→He(1S0)+Cd(2D52)+e

Кроме того, возбуждение атомов кадмия происходит и при неупругих столкновениях других возбужденных атомов гелия (неметастабильных) с атомами кадмия:

He(21P)+Cd(1S0)→He(1S0)+Cd(2D52)+e

He(23P)+Cd(1S0)→He(1S0)+Cd(2D52)+e

Указанные процессы часто называют эффектом Пеннинга.

В отличие от гелий-неонового лазера для процессов обмена энергией между атомами гелия и кадмия не требуется точного резонанса по энергии и они могут идти примерно с равной вероятностью для всех уровней иона кадмия, лежащих ниже метастабильных уровней гелия. Объясняется это тем, что разность энергии покрывается энергией электрона, возникающего в результате процесса ионизации.

Процессы неупругих соударений электронов и атомов кадмия

e+Cd(1S0)→Cd(2D52)+2e

по сравнению с эффектом Пеннинга вносят незначительный вклад в создание инверсной населенности.

В результате указанных процессов создается инверсия населенностей, причем вследствие того, что время жизни в состоянии 2P*3/2 меньше, чем в состоянии 2D*5/2,  реализуется режим непрерывной генерации

Очищение нижнего рабочего уровня 2P*3/2 происходит вследствие спонтанных переходов ионов кадмия на нижележащие уровни, а также в результате соударений со стенками газоразрядной трубки.

Основными элементами конструкции лазера являются газоразрядная трубка, оптический резонатор, состоящий из глухого и выходного сферических зеркал, механизмов юcтировки зеркал и трубки. Несущая конструкция лазера выполнена на основе трех инваровых стержней. Для уменьшения теплового дрейфа стержни изолированы от трубки тепловым экраном.

Газоразрядная трубка (рис. 2) состоит из стеклянного капилляра 1, испарителя 2 и конденсора 3, концевых секции с окнами под углом Брюстера 4. В отдельных колбах 5, соединенных с оболочкой трубки, расположены холодные электроды.

Рис. 2.  Устройство газоразрядной трубки

Разрядная трубка наполнена гелием. При работе лазера из испарителя в область разряда со стороны анодного конца трубки осуществляется контролируемая непрерывная подача атомов кадмия. Однородность потока ионов кадмия по направлению к катодному концу трубки обеспечивается за счет эффекта катафореза (дрейфа заряженных частиц под действием электрического поля). После прохождения капилляра основная масса кадмия осаждается на стенках конденсора. Для увеличения долговечности лазера испаритель и конденсор периодически меняют функциями путем изменения их температурных режимов при одновременном изменении полярности напряжения на электродах трубки.

Юстировка каждого зеркала оптического резонатора осуществляется двумя винтами грубой и двумя винтами точной настройки. Положение винтов грубой настройки в рабочем состоянии лазера фиксируется дополнительными винтами. Винты точной настройки имеют вид цилиндров с насечкой на конце. Для защиты зеркал и окон трубки от влаги и пыли в лазере установлены резиновые манжеты.

Электрическое питание лазера производится от специального блока. Мощность, потребляемая блоком от сети (50 Гц, 220 В), не превышает 600 Вт. На лицевой панели блока питания расположены:

— тумблер включения высокого напряжения, питающего газовый разряд (тумблер «высокое»);

— тумблер включения питания испарителя (тумблер «испаритель»);

— кнопка подачи высоковольтного импульса поджига газового разряда (кнопка «поджиг»);

— переключатель дискретной регулировки высокого напряжения (переключатель «per. высокого»);

— индикаторный прибор высокого напряжения (прибор «напряжение трубки»);

— индикаторный прибор тока газового разряда (прибор «ток трубки»);

— индикаторный прибор тока электропечи испарителя (прибор «ток испарителя»).

Включение лазера необходимо производить в следующем порядке:

1. Включить тумблер «высокое» и сразу же резко нажать и отпустить кнопку «поджиг». О зажигании разряда в трубке можно судить по свечению в щелях кожуха лазера и показаниям приборов «ток трубки» (60...70 мА) и «напряжение трубки» (3 ± 0,5 кВ).

2. Если разряд не появится, то нажатие кнопки следует повторить несколько раз, до получения разряда. Если разряд и в этом случае не появится или после получения разряда ток окажется существенно меньше 60 мА, необходимо выключить тумблер «высокое», переключатель «peг. высокого» перевести в следующее, более высокое, положение и вновь попытаться получить разряд.

3. Через 2...3 мин после зажигания разряда включить тумблер «испаритель». Стрелка прибора «ток испарителя» сразу же после включения должна установиться вблизи 500 мА, по мере разогрева испарителя она отклоняется в сторону меньших значений тока до установления равновесия.

4. По истечении 3... 5 мин после включения испарителя должен появиться когерентный луч синего цвета (длина волны 441,6 нм), исходящий из торца лазера, а через 8... 10 мин мощность излучения должна достигнуть 80... 90% номинального значения.

5. В установившемся режиме ток трубки должен увеличиться, а напряжение на трубке уменьшиться на 10... 20% по сравнению с их значениями сразу же после зажигания разряда. Это свидетельствует о том, что давление паров кадмия в рабочем канале близко к оптимальному.

6. Для получения максимальной мощности излучения следует произвести оптимизацию давления паров кадмия в рабочем канале лазера и подстроить оптический резонатор. Оптимизация давления паров кадмия осуществляется путем изменения в небольших пределах тока испарителя ручкой «per. испарителя» при одновременном контроле уровня мощности излучения. (Оптимизация давления паров проведена предварительно).

7. Если в процессе работы лазера весь кадмий уйдет из испарителя, то генерация прекращается, напряжение на трубке увеличивается, а ток через трубку уменьшается до значений, соответствующих горению разряда при выключенном испарителе, хотя ток испарителя заметно увеличивается. Полный переход кадмия из испарителя в конденсор происходит примерно за 50 часов работы лазера. В таких случаях необходимо сразу же выполнить переключение лазера.

Переключение лазера необходимо производить только под руководством преподавателя в следующем порядке:

а) выключить тумблер «испаритель»;

б) выключить тумблер «высокое»;

в) переключатель направления катафореза, расположенный на торцевой панели лазера под механизмом юстировки глухого зеркала, перевести из одного крайнего положения в другое крайнее положение, не применяя слишком больших усилий. Категорически запрещается выполнять эту операцию под напряжением!

## Программа работы

### Предварительная подготовка

1. Ознакомиться с описанием лазера, интерферометра Фабри-Перо,   автоколлиматора.

2. Изучить руководство к лабораторной работе.

3. Ознакомиться с указанной литературой.

4. Провести расчет параметров лазера:

— частотного интервала между продольными модами:

— частотного интервала между поперечными модами;

— дифракционной и геометрической (для разных поперечных мод) расходимостей выходного излучения ОКГ

5. Выполнить расчет параметров интерферометра Фабри-Перо:

— постоянной интерферометра;

—разрешающей способности.

### Работа в лаборатории

- Включить лазер в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, поиведенной выше.

- Изменяя диаметр внутренней диафрагмы лазера, получить различные поперечные типы колебаний, зарисовать соответствующие распределения поля и найти определяющие их индексы.

- Настроить с помощью автоколлиматора интерферометр Фабри-Перо. Оценить ширину спектра излучения в режимах основной и высшей поперечных мод. Полученные данные использовать для расчета длины временной когерентности (lвр)

- Измерить расходимость излучения лазера в режимах:

а)  основной поперечной моды

б)  поперечной моды максимального порядка.

- Снять зависимость мощности выходного излучения от тока в случае применения в работе гелий-неонового лазера с λ= 0,63 мкм.

6.  Пользуясь двухщелевой диафрагмой, измерить длину пространственной когерентности по методу Юнга для двух случаев, соответствующих п 2. Определение длины когерентности следует проводить по уровню контраста К = 0,88.

#### Содержание отчета

- Формулировка цели работы.

- Схемы проведенных экспериментов.

##### Результаты измерений в виде графиков и	рисунков

- Результаты расчета параметров лазера и интерферометра ФабриПеро

- Объяснение полученных результатов, сравнение расчетных и экспериментальных данных.

- Обсуждение результатов работы, оценки погрешностей измерений.

Вопросы для самопроверки

1. Устройство и принцип действия гелий-кадмиевого газового лазера непрерывного действия.

2. Поперечные и продольные моды (типы колебаний) оптического резонатора, полный спектр излучения ОКГ.

3. Устройство и принцип действия интерферометра Фабри-Перо. Расчет его основных характеристик (разрешающей способности и постоянной).

4. Временная и пространственная когерентность излучения ОКГ, методы их расчета и измерения.

## Рекомендованная литература

- Дудкин В.И., Пахомов Л.Н. Основы квантовой электроники. Изд. СПбГТУ, 1999 - 305с.

- Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1970 - 855с.

- Зайдель А.Н., Островская Г.В.,Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии. М.: Наука, 1976 – 392с.

Методика определения спектральных

характеристик излучения

В связи с тем, что в газовых лазерах низкого давления спектральные линии, на которых происходит излучение, весьма узкие, для их изучения необходимо использовать аппаратуру с высоким спектральным разрешением. В данной работе для этой цели используется интерферометр Фабри-Перо, представляющий собой два зеркала З1 и З2, установленных параллельно друг другу на расстоянии t. Слабо расходящийся пучок излучения лазера 1 направляется на линзу 2, преобразующую его в конический (рис.3).

C

B

              A    D

f

2

З1                               З2

t

3                                                4                                 5

1

###### Рис.3

Каждый луч, входящий в интерферометр, расщепляется в результате переотражений на зеркалах, вследствие чего на выходе интерферометра он породит семейство параллельных лучей с разностью хода =АВ+BС–CD. Легко показать, что  = 2nt.cos, где n – показатель преломления среды между зеркалами,  - угол падения луча на зеркало.

Если после интерферометра установить линзу 4, то параллельные лучи в соответствии с законами геометрической оптики соберутся на экране 5, установленном в фокальной плоскости. Если разность хода

 = 2nt.cos = р,

где р – порядок интерференции,

то для данного направления распространения будет наблюдаться максимум интерференции. С учетом осевой симметрии конического пучка, поступающего на интерферометр, для каждой спектральной составляющей на экране 5 будет наблюдаться интерференционная картина в виде колец, соответствующих различным порядкам интерференции. Спектральный интервал, разделяющий соседние кольца  ,  называемый областью дисперсии или постоянной интерферометра, определяется следующим образом:

Δλ=λ22nt

или в частном выражении

Δν=С2nt,

где С – скорость света.

Постоянная интерферометра представляет собой спектральный интервал, в котором можно наблюдать интерференционную картину без наложения со стороны соседних порядков.

Постоянная интерферометра зависит от расстояния t между зеркалами. Чем меньше t, тем более широкие спектры можно исследовать данным интерферометром.

Разрешающая способность прибора, показывающая возможность различать две близлежащие спектральные линии с интервалом между ними , приближенно определяется выражением:

/ = (3t/)(1+r)/(1-r)

или

/ = (3t/с)(1+r)/(1-r),

где r - коэффициент отражения зеркальных пластин по интенсивности; с - скорость света,  - оптическая частота.

Разрешающая способность интерферометра возрастает по мере приближения коэффициента отражения r к единице, так как при этом уменьшается разница в интенсивности соседних лучей и увеличивается общее число интерферирующих лучей. Из приведенных формул видно, что с увеличением расстояния t между зеркалами разрешающая способность прибора возрастает, но максимально допустимая ширина исследуемого спектра (постоянная интерферометра) уменьшается. Практически величину  выбирают наибольшей, исходя из оценок ожидаемой ширины спектра.

Юстировка интерферометра Фабри-Перо

Для юстировки интерферометра Фабри-Перо используется автоколлиматор, представляющий из себя телескоп, дополненный светоделителем СД и сеткой с системой подсветки (см. рис. 4)

Сетка, расположенная в фокальной плоскости объектива,  является источником света, дающим на выходе из объектива пучок параллельных лучей. Отражаясь от полупрозрачных зеркал интерферометра, они попадают в объектив, проводит через светоделитель и фокусируются в фокальной плоскости, давая действительное изображение светящейся сетки. Это изображение рассматривается глазом через  окуляр.  В случае, если зеркала интерферометра непараллельны,  изображения сетки, даваемые отраженными от них лучами, будут  локализованы в различных точках фокальной плоскости. Вид  поля  зрения, характерный для того случая, приведен на рис. 4б.

объектив

окуляр            СД

сетка                                                                                                    рис. 4б

источник света

автоколлиматор

интерферометр

рис. 4

Наклоняя одно из зеркал с помощью юстировочных винтов и наблюдая при этом в  окуляр  автоколлиматора, совмещают  изображения сетки, представляющие яркие оцифрованные перекрестья.

На следующем этапе приступают к изучению  спектра  излучения лазера. Схема наблюдения приведена на рис. 5.

интерферометр

автоколлиматор

линза

Лазер

Рис. 5

С помощью линзы ось светового пучка направляется  перпендикулярно зеркалам интерферометра, контроль осуществляется по наблюдению луча, отраженного от интерферометра. Двигая линзу в двух ортогональных направлениях в поперечной по отношению к лучу плоскости, добиваются пространственного совмещения падающего и отраженного луча.

Для удобства наблюдения между интерферометром и глазом  устанавливают автоколлиматор, выполняющий при этом функцию зрительной трубы с большим угловым увеличением (подсветка сетки выключена).

Окончательную юстировку интерферометра  производят  по  виду интерференционной картины, стремясь получить в поле зрения систему концентрических колец.

когерентность излучения

Когерентностью называется согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов. Наиболее просто понятие когерентности раскрывается при рассмотрении монохроматических колебаний Таковыми являются колебания, описываемые выражением

х =A cos (2t +),

причем частота , амплитуда А и фаза  постоянны во времени. При сложении двух монохроматических колебаний с одинаковой частотой, но разными амплитудами и фазами образуется монохроматическое колебание той же частоты. Амплитуда результирующего колебания Aр зависит от амплитуд и фаз слагаемых колебаний:

Ар2 = А12 + А22 + 2А1А2cos(1 - 2)

Интенсивность результирующего колебания I, пропорциональная квадрату его амплитуды (I~Ap2), не всегда равна сумме интенсивностей исходных колебаний, она может быть как больше, так и меньше ее. Сложение колебаний, при котором интенсивность результирующего колебания зависит от разности фаз исходных колебаний, называется интерференцией

В действительности идеально монохроматические колебания неосуществимы, так как в реальных колебательных процессах амплитуда, частота, фаза непрерывно в большей или меньшей степени хаотически меняются во времени. Результат сложения двух таких колебаний существенно зависит or того, как быстро изменяется разность их фаз.

Термин когерентность чаще всего применяется для разделения двух предельных случаев, имеющих место при сложении реальных немонохроматических колебаний:

1) если разность фаз двух колебаний остается постоянной во времени и играет существенную роль при их сложении, то такие колебания называются когерентными (два идеально монохроматических колебания   одной частоты всегда когерентны),

2) колебания, разность фаз которых за время измерения меняется беспорядочно и достаточно быстро, называются некогерентными

Если разность фаз двух колебаний меняется достаточно медленно, то колебания остаются когерентными в течение времени, пока их разность фаз не успела измениться на величину, сравнимую с . Последнее положение позволяет применить понятие когерентности для характеристики одного немонохроматического колебания. Для этого необходимо сравнить фазы одного и того же немонохроматического колебания в разные моменты времени t1 и t2, разделенные интервалом  = t2—t1. Если немонохроматичность колебания проявляется в беспорядочном, случайном изменении во времени его фазы, то при достаточно большом интервале времени случайное изменение фазы колебаний может превысить . Это означает, что через время  колебание как бы «забывает» свою первоначальную фазу и становится некогерентным, т. е. одна его часть теряет способность интерферировать с другой. Время  в этом случае называется временем когерентности немонохроматического колебания, или продолжительностью цуга когерентности. Под цугом подразумевается часть колебательною процесса между двумя моментами, разделенными интервалом . По истечении одного цуга он как бы заменяется другим с той же частотой, но случайно измененной фазой.

Для плоской немонохроматической волны распределение электрического поля в пространстве можно описать синусоидой с переменными амплитудой, частотой и фазой, движущейся в направлении распространения волны со скоростью с. Фаза плоской немонохроматической волны в какой-либо определенной точке пространства сохраняется только в течение времени когерентности , за которое волна распространяется на расстояние c. Таким образом, колебания поля Е в точках, удаленных друг от друга на расстояние c вдоль направления распространения волны, оказываются некогерентными. Следовательно, можно говорить не только о времени когерентности, но и длине цуга или длине когерентности

Экспериментально длину когерентности можно измерить двумя способами. Первый способ основан на применении интерферометра Майкельсона (рис. 6).

Определение длины когерентности l= с сводится к измерению минимальной оптической разности хода в двух плечах интерферометра, при которой пропадает интерференционная картина,

l = с = 2(l2 - l1)

Во втором способе используется функциональная связь временной когерентности с шириной спектральной полосы излучения

 = 1/ = 2/c

l = c/ = 2/

Измерения ширины спектра излучения ОКГ вышеописанными методами позволяет определить длину когерентности лазерного излучения. Для газовых Не—Ne лазеров в многомодовом режиме l = 20 см. В одночастотном режиме длина когерентности может превышать десятки километров, что делает такие ОКГ пригодными для осуществления интерференционных опытов при больших разностях хода. Для твердотельных и полупроводниковых лазеров ширина спектра  значительно больше и, соответственно l и  меньше.

Рис. 6. Схема интерферометра Майкельсона.   1, 2—зеркала с высоким коэффициентом отражения, 3 — полупрозрачное зеркало

Сказанное выше справедливо для плоской волны.   Но идеальная плоская волна также неосуществима, как и идеальное монохроматическое колебание. В реальных волнах амплитуда и фаза меняются не только в направлении распространения волны, но и в плоскости, перпендикулярной этому направлению. Случайные изменения разности фаз в двух точках, расположенных в этой плоскости, увеличиваются с увеличением расстояния между ними. Когерентность колебаний в этих точках ослабевает и исчезает на некотором расстоянии l, когда случайные изменения разности фаз становятся сравнимыми с . Для описания когерентных свойств волны в направлении, перпендикулярном направлению ее распространения, применяют термин пространственная когерентность, в отличие от термина временная когерентность, связанного со степенью монохроматичности волны. Все пространство, занимаемое волной, можно разбить на части, в каждой из которых волна сохраняет когерентность. Объем такой части пространства называется объемом когерентности. Этот объем приблизительно равен произведению длины цуга на площадь круга диаметром l.

Параметры когерентности для разных лазеров имеют непосредственный практический смысл. Например, при голографировании время экспозиции должно согласовываться со временем когерентности, а объем сцены — с объемом когерентности.

Параметр пространственной когерентности l можно определить при наблюдении дифракции света на двух отверстиях M1 и М2 в экране по схеме Юнга (рис. 7.). Если экран поместить на пути луча лазера, то будут наблюдаться интерференционные полосы. Фиксируя точку М1, будем перемещать точку М2 в сторону от точки M1, постепенно увеличивая расстояние между ними. Сигналы от точек M1 и М2 будут коррелировать  все   меньше и меньше, в результате чего   контраст интерференционной картины, наблюдаемой на экране, будет уменьшаться. В итоге вблизи точки М1 можно определить некоторую область когерентности.

Рис. 7. Cxeмa опыта для исследования

пространственной когерентности

Когерентности обоих типов — временная и пространственная — могут быть описаны соответствующими корреляционными функциями. Временная когерентность, т. е корреляция между величинами поля излучения в некоторой точке пространства с радиус-вектором r в разные моменты времени t и t + t количественно выражается функцией

где

—усредненное во времени скалярное произведение двух значении поля в одной и той же точке пространства, но в разные моменты времени, разделенные интервалом t.

Аналогично для пространственной когерентности

где

—усредненное во времени  скалярное произведение двух значении поля, взятое в один и тот же момент времени, но в разных точках пространства, разделенных промежутком r в плоскости поперечного сечения пучка. Промежуток l= |r| называют иногда длиной пространственной когерентности.

Свойства    пространственно-временной   когерентности источника можно характеризовать функцией взаимной когерентности:

Корреляционные функции Г12 удобно нормировать таким образом, чтобы получить степень когерентности, или так называемый коэффициент корреляции,

Величину |12| можно определить экспериментально, так как |12| = k, где k = (Imax—Imin)/(Imax+Imin) является контрастом интерференционной картины. Если |12| = 1, то волны полностью когерентны, если |12| =0, то волны некогерентны. Если 0 < |12| < 1, то волны частично когерентны.

Для измерения пространственной когерентности в работе используется установка, изображённая на рис. 8.

2                                                   4

1

3

5

6

7

Рис. 8.  Блок-схема установки для определения пространственной когерентности

1 – лазер; 2 – экран со щелями; 3 – коллиматор; 4 – аттенюатор;

5 – телевизионная камера; 6 – монитор;  7 – осциллограф С9-1

Окуляр автоколлиматора снимают и в фокальной плоскости объектива устанавливают приемную площадку передающей телевизионной камеры. Для регулировки светового потока используется аттенюатор, в качестве которого используется дихроичный поляризатор. Распределение яркости интерференционной картины, наблюдаемой на мониторе, определяется с помощью телевизионного осциллографа с выбором строки. Перемещая экран, на пути лазерного луча устанавливают пары щелей с различными расстояниями между ними. Наблюдая на экране осциллографа, определяют степень пространственной когерентности, определяя видность интерференционной картины. Расстояниями между щелями в парах равны 50, 75, 100, 125, 150, 175 и 200 мкм. Кроме того, на экране имеется один штрих шириной 25 мкм. По наблюдениям сигнала от интерференционной картины на экране осциллографа можно определить масштабный коэффициент, связывающий размер распределения поля на приемной площадке телевизионной камеры с его отображением на экране осциллографа. Легко показать, что расстояние между соседними максимумами интерференционной картины в фокальной плоскости объектива коллиматора t=λd⋅f, где  - длина волны излучения, d – расстояние между щелями. Обозначив расстояние между соседними максимумами на экране осциллографа Т, получим масштабный коэффициент К = t/T, который необходим для определения расходимости излучения лазера.

Измерение расходимости излучения

Лазерные источники обладают высокой направленностью излучения (малой расходимостью). Направленность характеризуется телесным углом, в котором распространяется большая часть излучения. Часто в качестве параметра ОКГ применяется не телесный, а плоский угол расходимости пучка. Если расходящийся пучок представляет собой конус, то между плоским и телесным углами существует простая связь. Телесный угол, соответствующий плоскому углу , вычисляется по формуле

 = 2(1 – cos(/2)).

Дифракционный угол расходимости д лучей ОКГ находится по известным диаметру излучающей поверхности D и длине волны излучения

д = 0,5/D,

что представляет собой ширину дифракционного максимума на уровне половинной интенсивности для основной моды резонатора с плоскими зеркалами. Например, для D = 10 мм, = 0,7 мкм д составляет 7''.

При измерении расходимости лазерного луча необходимо различать структуру поля в ближней и дальней зонах. Дифракция на выходной апертуре, рассеивание на неоднородностях активной среды и т. п. приводят к образованию сильно расходящейся компоненты излучения, которая отфильтровывается, т. е. выходит за пределы основного канала пучка на расстоянии l0 = D2/.

Дальше распространяется компонента излучения с почти плоским фронтом волны, поле излучения которой хорошо описывается приближением Фраунгофера. Таким образом, при l<l0= D2/ имеем ближнюю зону пучка (Френелева область), а при l>l0= D2/—дальнюю зону пучка (Фраунгоферова область).

Рис. 9. Схема наблюдения картины поля излучения

в дальней зоне

Расхождение лазерного пучка определяется структурой поля излучения в дальней зоне. Однако в лабораторных условиях проводить измерение в дальней зоне без применения дополнительных оптических элементов невозможно, так как l довольно велико. Например, для D = 2 мм и  == ==441,6 мм получаем l9 м (величина D характеризует диаметр пучка и может быть меньше диаметра активного элемента).

Для наблюдения за распределением поля в дальней зоне используют метод фокусировки, устанавливая высококачественный объектив на пути луча. Полученное распределение поля в фокальной плоскости объектива идентично распределению поля на бесконечности.

Безаберрационный объектив превращает плоский фронт волны в сферический. Если волна неплоская (луч расходящийся), то в фокальной плоскости имеем изображение с диаметром d = Fоб, где Fоб — фокусное расстояние объектива.

Измеряя на экране осциллографа ширину распределения поля по половинному уровню и зная масштабный коэффициент, определяют расходимость излучения .