## Факультет: ФТФ	Барыгин И., Зюзин А.,

## Группа: 4104	Сафонов К.

## Отчет по лабораторной работе №3.

Изучение характеристик полупроводникового ОКГ.

- Цель работы.

Цель работы – изучение принципов действия, устройства, характеристик выходного излучения полупроводникового лазера, приобретение практических навыков работы с полупроводниковым импульсным ОКГ и инфракрасным спектрометром.

- Схемы экспериментальных установок.

Работа выполняется со стандартными полупроводниковыми лазерами типа ЛПИ-10, ЛПИ-12. Излучатель представляет собой инжекционный оптический квантовый генератор на основе арсенида галлия (рис. 1). Он включает в себя лазерный диод и импульсный трансформатор с коэффициентом трансформации по току β = 4...8. При подаче прямоугольных импульсов тока на первичную обмотку трансформатора амплитудой I1 во вторичной обмотке трансформатора, состоящей из одного витка, возникает импульсный ток амплитудой I2=βI1. Ток, проходя через диод, вызывает когерентное излучение. Конструктивно излучатель выполнен в виде металлического цилиндра со стеклянным окном на одном из торцев. На втором торце находятся штыревые выводы трансформатора для присоединения прибора к генератору импульсов тока. Габариты  излучателя 28,5 Х 32 мм, масса не превышает 70 г.

### Рис. 1. Электрическая схема питания ОКГ.

### Рис. 2. Структурная схема установки для исследования спектральных характеристик лазера

Спектральные характеристики лазера изучаются с помощью специальной установки (рис. 2), где обозначено: 1 - полупроводниковый лазер; 2 - блок питания лазера; 3 - осциллограф; 4 - линза; 5 - спектрометр; 6 - фотоэлектронный умножитель; 7 - блок питания ФЭУ; 8 - усилитель У4-12; 9 - задающий генератор.

7                      к регистрирующему                                                                     прибору

6

5

1             2                                                       3

4

В качестве спектрометра используется прибор ИКС-12, оптическая схема которого приведена на рис. 3. Излучение лазера фокусируется на входной щели 2, которая расположена в переднем фокусе параболического зеркала 3. После отражения от зеркала 3 расходящийся пучок преобразуется в параллельный и поступает на отражательную дифракционную решётку 4. После отражения от дифракционной решётки в соответствии со спектральным составом излучения образуется система параллельных пучков, имеющих различные направления распространения, которые фокусируются в выходной фокальной плоскости зеркала 3, где расположена выходная щель 6. Из конструктивных соображений пучок отклоняется на 90о с помощью поворотного зеркала 5. Для простоты на рис. 3 изображён ход лучей в случае монохроматичес-кого излучения.

Рис. 3. Оптическая схема спектрометра.

Фотоумножитель 7, установленный за выходной щелью, преобразует излучение в электрический сигнал, фиксируемый с помощью регистрирующего устройства. Для изучения распределения энергии по спектру исследуемого источника решётку поворачивают с помощью барабана длин волн, расположенного на корпусе спектрометра.

Для измерения энергетических и пространственных характеристик используется лабораторная установка (рис. 4). Излучение полупроводникового лазера 1 поступает на щель 2, за которой установлен фотоэлемент 3. Сигнал, поступающий с фотоэлемента, подается на измерительный усилитель 4.

Рис. 4. Структурная схема установки для измерения энергетических и пространственных характеристик

- Результаты измерений.

Результаты измерения ватт-амперной характеристики представлены на рис. 5. Полученное значение порогового тока накачки: Iпор = 7,7 А.

Результаты измерения спектра излучения ОКГ представлены на рис. 6. Ширина спектра:  = 10 Å.

Рис. 5. Ватт-амперная характеристика.

Рис. 6. Спектр излучения.

Результаты измерения диаграммы направленности излучения показаны на рис. 7. Ширина диаграм-мы направленности (по  уровню половинной мощности) составила:

- в плоскости p-n перехода, при I = 10 A : 5,5 0

- в плоскости p-n перехода, при I = 7 A : 18 0

- в плоскости, перпендикулярной p-n переходу, при I = 10 A : 5 0

- в плоскости, перпендикулярной p-n переходу, при I = 7 A : 17 0

Значение длины резонатора, полученное на основе известного расстояния между продольными модами (длины волн 8857,96 Å, 8854,42 Å), составило 1,1 мм.

- Выводы.

На экспериментальной кривой ватт-амперной характеристики хоро-шо прослеживается участок  линейно-го роста (отмечен отрезком прямой). Экстраполяцией этого участка до точки P = 0 получено значение тока накачки 7,7 А, хорошо согласующее-ся с паспортными данными.

Рис. 7. Диаграмма направленности излучения.

Результаты измерения ширины диаграмм направленности также согласуются с паспортными данными (несколько мм в плоскости перехода и десятки мм в перпендикулярной плоскости). Небольшие отклонения результатов от этих значений для случая I = 7 A объясняются уширением линии спектра при возникновении спонтанного излучения.

Полученные значения ширины спектра (10 Å) и длины резонатора (1,1 мм) также согласуются с паспортными.